浙江科技学院创新创业学院实验室项目

项目编号：ZZCG2017S-GK-115

公

开

招

标

文

件

采购单位：浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市环城北路305号耀江发展中心

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法及评分标准	19

第四章  招标需求	21

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引	22

第六章  投标文件格式附件	28

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：ZZCG2017S-GK-115

二、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新创业学院实验室项目 | 批 | 1 | 135.036 | 浙江科技学院 |

三、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

投标人的特定条件：

不允许联合体投标

四、投标报名：

1、报名时间：2017-07-13 至 2017-07-25（节假日除外）。

2、报名地点：杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼浙江省政府采购中心服务台。

五、报名时应提供以下资料：

投标报名表及附件。

下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-办事指南-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”。

六、投标保证金：

投标保证金（人民币）：0万元（空或0元为无需交纳）;

投标人应于时前将投标保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票方式（采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）交至浙江省政府采购中心，投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到采购中心服务台开收据。

开户名：  浙江省政府采购中心

开户银行：平安银行杭州市分行营业部

银行账号：11004794112101

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2017-08-02 09:00:00时前半小时内将投标文件密封送交到杭州市环城北路305号耀江发展中心3A06开标室 ，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2017-08-02 09:00:00时整在杭州市环城北路305号耀江发展中心  3A06开标室 开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

九、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn/new （文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 | 孙晨 | 0571-88907712 | 0571-88907751 | 三楼（电子信息管理部） |
| 项目投标报名 | 陈彬菁 | 0571-88907723 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目保证金 | 邵 幸 | 0571-88907705 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目监督 | 陶珊珊 | 0571-88907716 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号等 |
|  |  | 4008371020 | / | 其他问题 |

浙江省政府采购中心

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量：详见《公开招标采购公告》二 |
| 2 | 是否允许采购进口产品：否。 |
| 3 | 投标产品若属于节能环保产品请提供相应依据。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如对招标文件有异议，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 5 | 是否接受转包与分包：否。 |
| 6 | 是否接受联合体投标：否。 |
| 7 | 现场踏勘测试：否。 |
| 8 | 演示： 无。 |
| 9 | 投标文件组成：投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本各1份；副本各6份。 |
| 10 | 投标保证金应按《招标采购公告》六规定交纳。若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。 |
| 11 | 中标结果公示：中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网( http://www.zjzfcg.gov.cn/new)发布中标公告，中标供应商自见到中标公告后可于服务台领取中标通知书。 |
| 12 | 投标保证金退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人提供交入投标保证金时取得的第二联“供应商退款凭据”到采购中心服务台办理，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 15 | 付款方式：国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的资信及商务要求表。 |
| 16 | 投标文件有效期为90天 |
| 17 | 浙江省政府采购中心于投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标方”系指组织本次招标的浙江省政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标人及委托有关说明

1、全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- （五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

2、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购中心将不予受理。

（六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前以书面形式向浙江省政府采购中心提出。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出采购中心将不予受理。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1、资信及商务文件

A、资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（4）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件）；

（5）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）投标方认为需要的其他文件资料

2、技术文件

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单；

（4）技术响应表；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）;

（9）联合投标协议书（若需要）;

（10）联合投标授权委托书（若需要）;

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、报价文件：

（1）报价明细一览表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价一览表必须由相应代表人签名或签名章并加盖供应商公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现项目报价信息，否则以无效标处理。

（一）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样；

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、投标报价单位金额到元为止。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3、采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到采购中心服务台开收据。

3、采购中心在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，供应商办理投标保证金退还时需提供收据的第二联“供应商退款凭据”。

详见浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”

4、保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金及履约保证金将不予退还：

A、投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

B、履约保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。浙江省政府采购中心提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件分别各单独密封封装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件；

4、投标方未能提供合格的资格文件；

5、与招标文件有重大偏离的投标文件；

6、招标文件需要演示而没有演示的、需要提供样品而没有提供样品的；

7、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

8、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

9、未成功办理投标人报名手续的、未按规定交纳投标保证金的；

10、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、投标报价超出预算的；

11、投标报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；

12、不符合报价文件规定要求的；

13、报价文件中总价的大写金额高于小写金额的；

14、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

15、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签名确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

浙江省政府采购中心将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各授权供应商代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

1、开标会由浙江省政府采购中心主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的商务和技术得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《报价明细一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）组织评标程序

浙江省政府采购中心将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；浙江省政府采购中心可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，浙江省政府采购中心应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对浙江省政府采购中心工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

五、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

- 六、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定推荐中标候选人。

2、采购结果由采购人代表签名确认。采购人未确定中标供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。

3、采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，中标方可到中心服务台领取《中标通知书》。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，采购中心作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

八、货款的结算

货款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准

| 评分项目类型 | 评分项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价(40) | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 | 0-40 |
| 技术(40) | 符合明确指标参数得22分。对非关键的性能指标及技术参数负偏或缺漏项的每项扣3分（若负偏或缺漏项5个以上的，按重大偏离处理）。 | 0-22 |
|  | 需求指标属于正偏的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为5分）。无实质性意义的正偏离不加分。 | 0-5 |
|  | 系统集成的具体技术解决方案 | 0-5 |
|  | 项目系统集成具体实施计划 | 0-4 |
|  | 系统集成项目组实施人员能力 | 0-4 |
| 商务资信(20) | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务的响应情况。 | 0-4 |
|  | 本地具有售后服务机构或供应商承诺中标公示后在规定时间内能设立本地售后服务机构，确保项目的售后服务 | 0-2 |
|  | 培训方案、计划的可行性及合理性 | 0-2 |
|  | 是否按规定时间响应 | 0-2 |
|  | 公司技术力量情况 | 0-3 |
|  | 公司诚信 | 0-2 |
|  | 案例、经验业绩 | 0-3 |
|  | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容翔实 | 0-2 |

- 第四章  招标需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

标项1: 创新创业学院实验室项目

# 项目情况

## 1、概述

## 为更好地适应新型工业化和建设创新型国家对高素质人才的培养需求，积极鼓励和支持我校大学生创新创业，学校决定成立浙江科技学院创新创业学院（浙科院人〔2016〕4号）。创新创业学院将整合与优化校内各类创新创业资源，并积极扩展和引入校外的智力、资本和机会等资源，培养实践能力特别突出的高素质应用型创新创业人才。因实验室建设需求，创新创业学院需要一批具有我院特色，体现现代电子工业，具有企业研发测试特色的仪器设备。

## 2、建设目标

## 成立“浙江科技学院创新创业学院”，旨在全面整合校内外优质创新创业资源，系统科学地开展学生创新创业方面的培训、指导和实践，有力推动学校学生创新创业教育工作，形成新亮点、取得新成效，助力创新创业人才培养和高水平大学建设。此批仪器设备的投入建设，旨在加强学生在电子测试测量方面的动手能力，更好的符合目前高速发展的电子工业人才培养的需求。

## 3、采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 详细指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子创新平台 | 详见技术指标 | 2 |
| 2 | 300M数字示波器 | 详见技术指标 | 6 |
| 3 | 100M数字示波器 | 详见技术指标 | 10 |
| 4 | 1GHz数字示波器 | 详见技术指标 | 1 |
| 5 | 3GHz频谱分析仪 | 详见技术指标 | 1 |
| 6 | 300M信号发生器 | 详见技术指标 | 6 |
| 7 | 可编程稳压电源 | 详见技术指标 | 6 |
| 8 | 直流稳压电源 | 详见技术指标 | 6 |
| 9 | 真有效值钳型电流表 | 详见技术指标 | 1 |
| 10 | 手持示波表 | 详见技术指标 | 1 |
| 11 | 可编程直流电子负载 | 详见技术指标 | 6 |
| 12 | 安规综合测试仪 | 详见技术指标 | 1 |
| 13 | 高频交流毫伏表 | 详见技术指标 | 1 |
| 14 | 失真度测试仪 | 详见技术指标 | 1 |
| 15 | 逻辑分析仪 | 详见技术指标 | 1 |
| 16 | LCR测试仪 | 详见技术指标 | 1 |
| 17 | 6位半数字万用表 | 详见技术指标 | 6 |
| 18 | 热风拔放台 | 详见技术指标 | 6 |
| 19 | 电子白板 | 详见技术指标 | 1 |
| 20 | 工具套件 | 详见技术指标 | 8 |
| 21 | 实验台 | 详见技术指标 | 6 |
| 22 | 展示柜 | 详见技术指标 | 6 |
| 23 | 激光切割机 | 详见技术指标 | 1 |
| 24 | 65寸多媒体教学一体机 | 详见技术指标 | 2 |
| 25 | 75寸多媒体教学一体机 | 详见技术指标 | 1 |
| 26 | 机械电子创新模块 | 详见技术指标 | 2 |
| 27 | 线缆标志打印机 | 详见技术指标 | 1 |
| 28 | HMC控制器 | 详见技术指标 | 1 |
| 29 | 笔记本电脑 | 详见技术指标 | 2 |
| 30 | 电脑 | 详见技术指标 | 10 |
| 31 | 投影仪（含幕布） | 详见技术指标 | 4 |
| 32 | 碎纸机 | 详见技术指标 | 2 |
| 33 | 空调 | 详见技术指标 | 6 |
| 34 | 彩色复印机 | 详见技术指标 | 1 |
| 35 | IPEI创智互动平台 | 详见技术指标 | 1 |
| 36 | 触摸屏3D互动学习一体机 | 详见技术指标 | 1 |
| 37 | 大学生创业教育课程视频 | 详见技术指标 | 1 |

# 详细技术指标

1.电子创新平台（2套）

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 此平台分为硬件、软件和实验模块三个部分组成。可提供电力转换器采用数字控制的学习平台，让用户透过仿真软件，可以仿真方式学习电力转换器的原理、分析及设计外，亦可透过软件之 SimCoder 工具将控制电路转换为数字控制程序，并可实际将以 DSP 取代之电路再作一次仿真，最后并可将透过仿真验证过之控制程序刻录于 DSP 芯片中，再透过 DSP 作控制及通讯，以验证所设计电路及控制器之正确性。 |
| 软件功能 | - 可同时提供电力电子分析、设计、模拟与实做验证 - 在PSIM下以建立硬件电路的方式完成程序编写并烧录程序 - DSP数字控制技术（透过SimCoder辅助学习软件编写） - 硬件与软件的规划及整合能力 - 按步完成电路制作与验证能力 6、提供完备的实验教材，包括 SimCoder 使用，以建立硬件方式撰写程序的方法、详细说明教具各部份电路，详尽的实验电 路原理与设计，PSIM 电路仿真文件，DSP 硬件规划及设定，程序刻录方法等。提供完整之教学投影片参考 - 提供教具各部分电路图档 - 提供详细的实验电路原理与设计 9、提供DSP硬件规划，设定以及程序烧录方法 |
| 可完成实验项目 | - 单电压极性切换正弦式PWM 2、学习Sinusoidal PWM单电压极性切换原理，Inverter模组的开关回路电压以及电流量测方法，TI F28335 DSP IC脚位设定，DSP的PWM以及A/D模组设定、RS232监控DSP内部信号的方法等。 - 双回路电感电流控制之独立式变流器 4、学习单相全桥式Inverter的模式化方法、电流回路以及电压回路控制器设计、RMS电压回路设计、Inverter硬件规划以及SimCoder程序撰写等 5、市电并联变流器 学习单相市电并联Inverter的锁相回路方法、电流回路以及电压回路控制器设计、硬件规划以及并网SimCoder程序撰写等 - 无桥式PFC AC-DC转换器 7、学习Totem pole无桥式PFC转换器的原理、电流回路以及电压回路控制器设计、硬件规划以及PFC的SimCoder程序编写等 8、全桥式AC-DC切换式整流器 9、学习全桥式AC-DC切换式整流器的原理、电流回路以及电压回路控制器设计、硬件规划以及SimCoder程序编写等 10、单相 Inverter 实验模块包含以下模块 11、SP 控制模块，提供 TI F28335 及 F28035 两种模块。各模块均具备隔离之 RS-232 通讯接口，可在实验过程中将 DSP 内部信号传回 PSIM 上观测。 12、Flyback 辅助电源模块：提供 100~250Vac 全电压输入范围及仪器等级低 ripple-noise 之+15V, -15V, 12V, 5V 等多组隔离电源输出，总计最高 23W 之输出。 13、驱动电源与开关驱动器模组：本模组只需12V隔离电源便可提供任意多组输出的隔离电源，解决复杂多组隔离驱动电源问题。驱动器模组可提供高频以及高电流（2A）的驱动能力，并具备米勒效应的保护电路以避免误动作。 14、JTAG 刻录模块：提供隔离保护刻录，避免因未隔离而在实验过程导致计算机烧毁。 |
| 硬件性能 | 300M带宽 4通道加外触发通道 双采样模式，2GSa/s实时采样率 2M点记录长度，15个档位处在2Ga/s的最高采样率（第二代Memory Prime） 8英寸（800x600）的高分辨率TFT LCD屏幕显示 信号获取方式：采样、平均、峰值侦测、数字滤波 2048组分段内存可提高波形捕获效率，可根据触发条件分段存储和搜索。 波形更新率高达80,000wfms/s 可选配8/16通道逻辑通道，以达成混合示波器（MSO）功能。 提供波形显示辉阶模式和色温模式 可选配25MHz任意波双通道信号产生器 可选配串行总线的触发、解码功能，软件可支持I2C、SPI和UART 可和电脑连接通讯，有相关软件FREEWAVE下载并支持电脑连接操作。可免费升级 配备USB接口， RS232接口，可选LAN，GPIB和VGA视频输出接口等，支持PictBridge打印机直接打印。内部标配64MB闪存 触发功能，除了边沿触发外，还包括视频、脉冲宽度、矮波、上升时间和下降时间(定义时间长度)、交替、时间延迟、事件延迟以及Hold-Off功能。 双显示视窗放大功能，同时显示主要波形和放大波形两部分内容。可波形播放暂停，细致观测波形细节。 图片预览功能，可放大至全屏预览。 GO/NO-GO（PASS/FAIL）功能。配备安全锁扣。 额定输出电压（DC）：0~160V，额定电流(DC)：0~7.2A；额定输出功率：360W 多量程(V&I)操作，定功率输出 C.V/C.C优先，电源输出打开瞬间优先运行在C.C模式 可调斜率，可以设置输出电压或输出电流的上升时间及下降时间 内置分压电阻 具有电压输出延时时间 高效率和高功率密度 1/6机架尺寸(EIA/JIS标准) 标配接口：LAN、USB、模拟控制接口；USB Host 接口方便存储数据和测试脚本编程，USB device接口与PC机相连，可以远程控制或记录电源的I&V输出记录 读值精确度 电压：0.1%+10mV，电流：0.1%+100mA 负载瞬间恢复时间：1ms 编程分辨率及测量分辨率（PC远程控制模式）： 电压：1mV,电流：3mA 保护功能：OVP和OCP 同时测量(显示)功率、电流、电压 (功率因素或频率) 真有效值测量：电压、电流、功率 电压：档位 5V, 10V, 20V, 40V, 80V, 160V, 320V, 640V 共 8 档， 自动/手动换挡 测量型态 真有效值 输入阻抗 >1MΩ 最大输入电压 1000V (峰值), 700V (有效值) PT 比率设定 1 ~ 9999 :；准确度(在 23°C+5°C)；(正弦波) + （0.1% 读值 + 0.1% 档位） 电流：档位 160mA, 320mA, 640mA, 1.280A, 2.560A, 5.120A, 10.24A, 20.48A 共 8 档， 自动/手动换档 ；测量型态 真有效值 ；输入阻抗 0.01Ω ；最大输入电流 30A (峰值), 瓦特：测量范围 0.32mW ~13.10kW ；测量型态 真有效值 ；准确度(在23°C+5°C) 频率：测量范围 40Hz ~ 400Hz 准确度(在 23°C+5°C) （正弦波） + （0.2% 读值 + 2位） 最大值/最小值/保存功能 4 位 0.56" LED显示屏 ； 2组 4 位 0.4" LED显示屏，能同时显示三种测量项目：功率/电压/电流/频率（Hz）或功率因数（PF) 最小输入2%档位，反应时间为2次/秒 过载指示为“O.L” 输入电源范围为AC 100V ~ 230V, 50/60Hz，宽范围输入电压适应实验室电压波动 配备PC软件，可进行远程控制 不小于4. 3''LCD显示屏 测量功能：电压、电流、功率(W)、频率、功率因数、峰值因数、视在功率(VA) 电流限制功能 额定功率：500VA。 输出电压：0 ~ 310.0 Vrms。 输出电流（rms）：0~8.4A 输出电流（peak）：0~33.6A 频率：45.0~500.0Hz(Standard)；45.0~999.9Hz(Opt) 电压范围(RMS)：155V(Std) / 310(Std) / 600(Opt) OCP / OTP / OPP保护 输出On/Off开关 电源相位角范围：0 ~ 359°，分辨率1°，± 1° (45 ~ 65 Hz) 功率因数的范围：0.000 ~1.000，分辨率为0.001.精度为±2%读值 + 2位 远程输出信号：Pass, Fail, Test-in Process, Trigger in, Trigger out, EXT ON/OFF 同步输出信号：输出信号10 V, BNC类 序列内存数最大有10组 每组序列的步骤数：0 ~ 255 步 步进时间设置范围：0.01 ~ 999.99 S 标配接口：USB / LAN |
| 接口 | 具备RS232和LAN接口，免费提供通讯协议。 |
| 调试培训 | 平台搭建完成后，针对实验项目进行逐一验证和测试，至少培训两名用户代表，能够独立操作本平台。可提供两人次到原厂进行3天的学习培训。 |

2、300M数字示波器

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 带宽 | 300MHz |
| 通道数 | 不小于4通道，加外触发通道 |
| 采样率 | 双采样模式，2GSa/s实时采样率和100GSa/s等效采样率 |
| 显示屏 | 不小于8英寸的高分辨率TFT LCD（800x600）屏幕显示 提供波形显示辉阶模式和色温模式 |
| 水平时基 | 1ns/div~100s/div(1-2-5步进) ; ROLL :100ms/div~100s/div |
| 存储器 | 分段式存储器2000组 |
| 触发功能 | 除了边沿触发外，还包括视频、脉冲宽度、矮波、上升时间和下降时间(定义时间长度)、交替、时间延迟、事件延迟以及Hold-Off功能。 |
| X-Y模式 | X-Y模式，可以在屏幕上同时显示所输入的时域信号以及X-Y波形。游标可以测试时域波形或任意定义在X-Y信号的相关测试位置。 |
| 接口 | 配备USB接口， RS232接口，可选LAN，GPIB和VGA视频输出接口等，支持PictBridge打印机直接打印。 |
| 可选模块 | - 20MHz信号源2、16通道逻辑分析仪。 |
| 接口 | 具备RS232和LAN接口，免费提供通讯协议。 |

3、100M数字示波器

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 带宽 | 100MHz |
| 通道数 | 2通道加外触发通道 |
| 采样率 | 双采样模式，1GSa/s实时采样率和100GSa/s等效采样率 |
| 显示屏 | 不小于8英寸的高分辨率TFT LCD（800x600）屏幕显示 |
| 存储深度 | 每信道10M最大内存深度及VPO波形显示技术 |
| 水平时基 | 1ns/div~100s/div(1-2-5步进) ; ROLL :100ms/div~100s/div |
| 波形刷新率 | 不低于120,000 wfms/s |
| FFT分析功能 | 1MPTS FFT分辨率, 提供更高的频域分辨效果 |
| 订制APP功能 | 判断Go/NoGo的限制线功能、DVM精确电压表功、长时间数据纪录功能、以及数字滤波器功能 |
| 接口 | 配备USB接口， RS232接口，可选LAN，GPIB和VGA视频输出接口等，支持PictBridge打印机直接打印。 |
| 解码功能 | I2C/SPI/UART/CAN/LIN 串行总线触发与译码功能 |
| 接口 | 具备RS232和LAN接口，免费提供通讯协议。 |

4、1GHz的数字示波器

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 带宽 | 1GHz |
| 通道数 | 不少于4通道，外加触发通道 |
| 采样率 | 可提供不低于5 Gs/s采样率和 20 M样点的存储深度。 |
| 显示屏 | 不小于10.4寸VGA显示 |
| 存储深度 | 每信道10M最大内存深度及VPO波形显示技术 |
| 电压精度 | 全测量带宽1 mV/div |
| 模拟前端 | 低噪声，低串扰大存储深度，捕获长信号序列。 |
| 启动时间 | 启动时间不多于5 s |
| 频谱分析 | 高速频谱分析和瀑布图 |
| 模块 | 配高级触发和解码（I2C、SPI、RS-232、UART、音频等）选件 |
| 波形刷新率 | 不低于100万次/s |
| 快速测量 | 一键获得信号细节： QuickMeas快速测量功能 |
| 逻辑分析模块 | 至少16通道，存储器深度20 Msample，采样率5 GS/s，用于详细分析数字信号 |
| 接口 | 配备USB接口， RS232接口，可选LAN，GPIB和VGA视频输出接口等，支持PictBridge打印机直接打印。 |
| 解码功能 | I2C/SPI/UART/CAN/LIN 串行总线触发与译码功能 |
| 接口 | 具备RS232和LAN接口，免费提供通讯协议。 |

5、3G频谱分析仪

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 9kHz-3.25GHz |
| 频率稳定度 | ±0.025 ppm，0~50℃ |
| 输入衰减器范围 | 0~50dB，1dB步进 |
| 前置放大器 | 内置18dB前置放大器 |
| 快速扫描模式 | 扫描时间204us -1000s，展频>0Hz；50us-1000s，展频=0Hz；最小分辨率=10us |
| RBW | 1Hz~1MHz，1-3-10步进 |
| 解调模式 | 内置AM/FM/ASK/FSK解调 |
| EMC测试功能 | 内置EMC预测模式，可一键设置RBW,EMI单位，参考电平，测试频率等 内置传导，辐射各项标准（EN55022A,EN55022B,FCC A,FCC B） 内置对数坐标窗口 模拟实验室3米，10米测试模式 模拟测试4cm，6cm， 10cm， 15cm和20cm的PCB布线干扰状况 内置EMI专用QP,AVG检波器 模拟通信线0.5m,测试1m， 1.5m和2m干扰状况 |
| EMS测试功能 | 内置2FSK信号分析功能 内置P1dB点测试功能 内置6dB EMI滤波器：200Hz、9kHz、120kHz、1MHz 测量范围： -142~30dBm 单位：dBm、dBmV、dBuV、V、W 8.4’’高分辨率SVGA（800×600）TFT彩色LCD显示器 带886MHz中频输出 DC输出类型：SMB公头，最大+7V DC/500mA 显示模式：频谱、拓扑、光谱、功率检测器、分割视窗模式可独立设置 4条自动峰值轨迹保持、最大值保持、冻结、平均、轨迹运算 |
| 软件 | 频谱仪分析软件和EMI测量软件 |
| 接口 | 具备RS232和LAN接口，免费提供通讯协议。 |

6、300M信号发生器

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 通道数 | 任意波输出，一路320M射频信号输出、双路60M输出、一路25M脉冲波输出、一路功率放大器输出，不低于五路输出。 |
| 显示屏 | 不小于4. 3英寸TFT 彩色显示 |
| 脉冲产生器功能 | 全功能脉冲信号产生器可达25MHz，沿可调。 |
| 射频产生器功能 | 输出信号可达320MHz，可进行包含ASK、FSK等调制功能，且可进行任意波编辑，重建率大100MHz，输出振幅可达2Vpp |
| 功率放大器功能 | 低频功率放大器可达100kHz，输出功率可达20W |
| 频率计数器 | 内建8位，150MHz带宽的频率计数器 |
| 调变功能 | 多种调变功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM |
| 接口 | USB Host/ USB Device/ LAN。 |

7、可编程稳压电源

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 输出通道 | 双路输出0-30V,0-3A 固定（2.5V/3.3V/5V)3A |
| 解析度 | 1mV 1mA解析度 |
| 存储和调取 | 可存储/调取4组电压和电流设置 |
| 数字面板控制 | 旋转编码开关，带指示灯的硅胶按键 |
| 定电压模式 | 变动率 电压变动率≤0.01% + 3mV负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A ≤0.02% + 5mV (额定电流＞3A) 涟波&噪声 ≤1mVrms (5Hz~1MHz) 恢复时间 ≤100uS (负载改变50%，最小负载0.5A 温度系数 ≤300ppm/℃ 输出范围 0~额定电压，持续可调 |
| 定电流模式 | 变动率 电压变动率≤0.2% + 3mA 负载变动率≤0.2% + 3mA 涟波电流 ≤3mArms 输出范围 0~额定电流，持续可调 |
| 接口 | USB Host/ USB Device |

8、直流稳压电源

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 输出通道 | 双路输出0-30V,0-3A 。固定（5V 3A ）输出 |
| 过载保护功能 | 过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。每个通道都具有0.01%的高调节率和低于1mVrms的涟波和噪声。 |
| 定电压操作(CH1, CH2) | 电源调解率 < 0.01% + 3mV 负载调解率 < 0.01% + 3mV 纹波及杂讯< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz 回復時間 < 100μS (50% 负载变动, 最小负载 0.5A) |
| 定电流操作(CH1, CH2) | 电源调解率< 0.2% + 3mA 负载调解率 < 0.2% + 3mA 纹波及杂讯< 3mArms 串联调解率< 300mV 负载调解率< 0.01% + 3mV 纹波及杂讯< 2mVrms 5Hz ~ 1MHz |

9、真有效值钳形电流表

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 使用环境 | 具有集成低通滤波器和最新技术的信号处理功能，可在噪声较高的电气环境中使用，同时提供稳定读数 人体工程学设计，更适合单手操作 易读的大号显示屏，自动量程识别 |
| 测量电流 | 测量交流电流999.9 A，通过 iFlex 测量交流电流2500A, |
| 测量电压 | 测量交流电压1000.0 V，测量直流电压1000.0 V, |
| 电阻和频率 | 测量电阻60k Ω，测量频率500Hz, |

10、手持示波表

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 100MHz带宽 |
| 通道数 | 不少于2通道 |
| 采样率 | 1GS/s |
| 记录长度 | 1M点 |
| 万用表 | 5,000位数、交直流电压 交直流电流 电阻及二极管测试功能。 |
| 温度测量和波形记录功能 | 温度测量、不小于30,000连续波形记录功能，随时重放测量结果 |
| 波形刷新率 | 波形刷新率 30000wfms |
| 内置软件功能 | 内置工程计算器，SMD电阻编码，颜色编码信息和衰减器计算应用程序软件 |
| 显示屏 | 不小于7''(800×480)全触摸电容性面板，LCD多点触控，可直立/横向显示 |
| 电池工作时间 | 不小于4小时 |

11、可编程直流电子负载

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 1~150V最小操作电压(直流):1V@60A，0.5V@30A 电压0-150V,电流0-60A,功率300W |
| 测量模式 | 7种操作模式：CC,CV,CR,CP,CC+CV,CR+CV,CP+CV |
| 最大转换速率 | 2.5A/μs |
| 测试功能 | 电池放电测试、OCP,OPP测试自动化、快速/正常序列功能、软启动、集成电压、电流和功率测量功能 |
| 其他功能 | 内置BATT测试自动化电池放电应用提供更灵活的放电停止设置以及放电电流设置的上升和下降转换速率。 |
| 接口 | USB/GPIB |

12、安规综合测试仪

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 测试容量 | 500VA |
| 测试种类 | 交流耐压、绝缘阻抗、接地 |
| 交流耐压 | 输出电压范围; 0.100kV~ 5.000kV ac. 输出电压调整分辨率; 2V/步进. 输出电压准确度; ± (1%设定值+ 5V) [无负载]. 最大额定负载; 500 VA (5kV/100mA). 最大额定电流; 100mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV). 输出波形; 正弦波. |
| 直流电压测试 | 输出电压范围; 0.100kV~ 6.000kV dc. 输出电压调整分辨率; 2V/步进. 输出电压准确度; ± (1%设定值+ 5V) [无负载]. 最大额定负载; 100W (5kV/20mA). 最大额定电流; 20mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV). |
| 绝缘阻抗测试 | 输出电压范围; 50V~1000V dc. 输出电压调整分辨率; 50V/步进. 输出电压准确度; ± (1%设定值+5V) [无负载]. 电阻量测范围; 0.001GΩ~ 50.00GΩ. |
| 接地电阻测试 | 输出电流范围; 03.00A~32.00A ac. 输出电流调整分辨率; 0.01A. 输出电流准确度; 3A≦ I ≦8A: ±(1%读值+ 0.2A) 8A< I ≦32A: ±(1%读值+ 0.05A). 测试电压; 6Vac 最大(开路电压). 测试电压频率; 50Hz/60Hz可选择. 电阻量测范围; 10.0mΩ~ 650.0mΩ. 电阻量测分辨率; 0.1mΩ. 电阻量测准确度; ±(1%读值+ 2 mΩ). |
| 显示屏 | 大型(240x64)点矩阵式LCD |
| 测量模式 | 手动/自动 |
| 扫描功能 | 提供待测物特性分析 |
| 记忆组 | 提供100组记忆, 以储存测试条件, 且每个记忆组可独立命名 |
| 测试参数 | 绝缘电阻量测可达50GΩ、True RMS电流量测、高分辨率: 1uA(电流量测), 2V(电压设定)、使用PWM放大器, 确保测试效益及测试可靠性 |
| 接口 | 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB |

13、高频交流毫伏表

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 9kHz-2000MHz |
| 测试范围 | 1mV-10V，测试功率电平范围：-47-33dBm(50Ω) 具有自动量程和手动量程转换功能 具有自动调零功能 优良的频率响应和驻波系数（VSWR）测量电压和功率电平， 量程范围：4mV,40mV,400mV,4V,10V, -35dBm,-15dBm,5dBm,25dBm,33dBm 5个量程 |
| 基本准确度 | 读数值的±2% |
| 显示方式 | 4 1/2位LED数字显示 |
| 输入阻抗 | 低频时同轴检波器开路≥100KΩ，可插入50Ω同轴系统和接50Ω终端负载测量电压和功率、过载电压：AC≤15Vrms, DC≤50V 9kHz-200MHz ≤±3% |

14、失真度测试仪

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 失真测量范围 | 具自动换档与失真测量功能 可选择自动或保留功能 失真测试范围：0.1% ~ 100% 7 档 频率范围：20Hz ~ 20kHz 3 档连续可调 3点固定频率：400Hz、1kHz、10kHz 交流电压测量范围：1mVrms ~ 300Vrms 12 档 失真测量范围 0.1% ~ 100% full scale 共 7 档 (自动换档) |
| 基本频率范围 | 3 档连续可调：20Hz ~ 20kHz 及 3 点固定频率 400Hz, 1kHz 与 10kHz |
| 失真误差 | 小于 0.03% (包括 hum 及噪声) |
| 显示方式 | 指针显示 |
| 输入及输出阻抗 | 输入阻抗 100kΩ+10%, 70pF 或以下 (不平衡) 、600欧姆 |
| 其他测量参数 | 基本频率范围自动电平控制范围 +10dB 基本抑制 80dB 或以上 二次谐波准确度 在20Hz ~ 20kHz 基本频率范围内，小于 +1dB 准确度 +3% 满刻度( 1kHz) 噪声误差 小于 10μV (输入端短路时) 输出准位 满刻度下，X : 1Vrms, Y : 500mVrms |
| 其他功能 | 内置BATT测试自动化电池放电应用提供更灵活的放电停止设置以及放电电流设置的上升和下降转换速率。 |

15、逻辑分析仪

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 输入通道 | 输入通道 34ch |
| 频宽 | 80M |
| 采样率 | 最大定时采样率 200MHz、最大状态采样率 80MHz |
| 滤波功能 | 总线滤波、通道滤波、软件滤波 |
| 存储 | 存储容量 2G、存储深度 64M/CH |
| 电压输入范围 | 输入范围 -30--+30V |
| 触发门限 | 触发门限 可调、门限电压可调范围 -6 +6V |
| 自动测量项目 | 时间、频率、占空比、跳变统计、上升沿统计、下降沿统计、最小脉宽 |
| 其他功能 | 基本触发 支持 协议触发 支持 高级触发 支持 分段存储 65536 记录模式 支持 通道复用 32ch/16ch/8ch 外部触发 支持触发输出、输入 供电电源 DC 5V@1A 操作系统 Windows 2000、XP、Vista、Windows7（32bits/64bits） |

16、LCR测试仪

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 显示屏幕 | 不小于3. 5英寸彩色LCD显示屏 ，RGB color (320x240) |
| 频率范围 | 频率范围10Hz～100kHz(±0.01%) (4 digits resolution) 测试频率连续可调 、可选择全频段或单点OPEN/SHORT |
| 精度 | 基本准确度 : 0.05% |
| 测试速度 | 快速: 25ms 中速: 100ms 慢速: 333ms |
| 测量组合 | 16种主/副参数测量组合可供选择; 另外可选择2个额外的监控参数 (即最多一次可显示4个不同的参数值) Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q,Rs-Q, Rp-Q, R-X, DCR, Z-θr, Z-θd, Z-D, Z-Q, Auto LCZ、测试组合提供Auto Level Control 功能(ALC) |
| 偏压测量 | 提供DCR测量及内部直流偏压(DC BIAS, ±2.5V) |
| 输出阻抗 | 30Ω / 50Ω / 100Ω 可选择 |
| 触发方式 | 内部 / 手动 / 外部 / Bus |
| 分选功能 | 可提供9BIN,1AUX 10种分类 |
| 列表测试 | 10个步骤的列表测试，可选择不同频率、电压、电流条件 |
| 存储 | USB存储 10个文件名, 9999个Data档案, 999个LCD画面档案 、体积小，利于配合自动化设备(2U,1/2 RACK) |
| 接口 | 标准配备RS-232控制接口和Handler接口及USB储存接口 |

17、6位半数字万用表

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 位数 | 6 1/2位显示：1,200,000位 |
| 基本精度 | DCV基本精确度：0.0035% |
| 显示屏幕 | 双显示测量，可同时进行两种测量 真空荧光显示屏(VFD) |
| 测量功能 | 11种主要测量功能（包括电压、电流、电阻、二极管、短路测试以及频率和温度测量）&10种高级测量功能（包括dBm、dB、比较功能和其他数学运算等） |
| 电阻测量方法 | 2线制和4线制测量 |
| 分辨率 | 高分辨率：DCI 100pA；ACI 1nA，100μΩ电阻测量分辨率 |
| 温度测量功能 | 支持多种热电耦或RTD（电阻式温度检测器）的温度传感器。范围：-200℃～+1820℃ |
| 扫描卡 | 16路电压，2路电流 |
| 接口 | USB、RS-232C、Digital I/O |

18、热风拔放台

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 拆除芯片不大于10S。 具有密码保护功能，保护设置参数不被擅自修改。 良好的拆焊成功率和拆焊速度。整个流程分6个温区，可根据芯片的工艺要求设置各程序段的工艺参数。使拆焊作业实现标准化。 数字式温度校准，简单方便。 脚踏开关或按键控制拆焊台工作或休眠 ，简单方便。 温控精准，通过闭环温度控制，使温度稳定度达到±2℃。 具有自动冷却及休眠功能，节省能源，同时保护发热体。 |
| 风量 | 6-200级 |
| 温区 | 6个 |
| 真空吸笔力 | 不小于0.03MPa |
| 程序通道数 | 流程通道数不少于 10个,可以分别设置不同的流程参数，以对应不同的拆焊条件。带有真空吸笔，使用方便。 |
| 功率 | 不小于1300W |
| 外形尺寸 | 不大于250 (L) × 230 (W) × 150 (H)mm |
| 工作时间 | 范围为1 - 999S。 |

19、电子白板

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 显示屏参数 | *显示屏参数 尺寸：不小于65英寸 *屏类型：LED *最大显示尺寸：1438（H）*814（V） *分辨率：1920（H）*1080（V） *对比度：4000:1 可视角度：178° 触摸书写系统。书写屏幕表面硬度：7H 手势擦除 |
| 识别原理 | 红外识别 |
| 响应时间 | <15毫秒 |
| 通信方式 | 全速USB |
| 其他功能 | 通过外红外阵列，*准确定位手指位置 最大可放大300% 最小可缩小至30% 会议记录自动生成二维码 只需手机微一扫即可带走会议记录 *配合无线传屏器 同时可配对8个无线传屏，一键切换 电脑 智能交互平板都可以操作 传输距离可达8米 *可设置欢迎背景，与会人员可直接在背景上签名并保存。 |

20、工具套件

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 具体名称及数量 | 新型数字万用表 1个 新型胶柄螺丝刀：十字#1x75,#1x150,#2x45,#2x100mm,#3x150，一字3x75,6.5x40,6.5x100mm 共10把 新型卷尺3M 1个 割刀 1个 6"尖嘴钳 1个 8"钢丝钳 个 迷你钢锯 1个 10"活动扳手 1个 9"压线钳 1个 内六角扳手: 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10mm 共10把 6.3mm系列旋柄 1个 6.3mm系列旋具头 1个 6.3mm系列套筒4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 共13个 精密钟表螺丝刀 0PT,1PT,1.4mm,1.8mm,2.3mm,3.0mm 共6个 电烙铁 1个 焊锡丝 1个 吸锡器 1个 数显测电笔 1个 镊子 1个 吹塑盒 1个 |

21、实验台

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 形状 | 六边形 |
| 高度 | 750mm |
| 边长 | 750mm |
| 台面 | 采用不小于13mm厚荷兰千思板，防静电 |
| 钢架 | 主钢架采样铝合金双圆柱框架制作喷涂处理 |
| 柜体 | 不小于18mm厚三聚氰胺板，以2mm的PVC封边条封边 |

22、展示柜

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 形状 | 长方体 |
| 尺寸要求 | 高×宽×厚：不小于2000 mm×1200 mm×500mm |
| 柜门 | 采用不小于6mm厚钢化透明玻璃 |
| 柜体 | 不小于18mm厚三聚氰胺板，以2mm的PVC封边条封边 |
| 构造 | 根据使用单位具体要求定制 |

23、激光切割机

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 工作幅面 | 不小于1300mm*900mm*210mm |
| 外观尺寸 | 不小于1900mm*1650mm*1050mm |
| 工作方式 | 雕刻、切割 |
| 承载工件最大重量 | 25kg |
| 切割速度 | ≤4800cm/min |
| 分辨率 | 4000dpi |
| 激光器 | 玻璃管120W CO2激光器 |
| 辅助器 | 大小旋转 及大小三爪 |

24、65吋多媒体教学一体机

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 屏幕要求 | 不小于65寸带触摸屏, 分辨率1920*1080 显示面积不小于1430*804mm |
| 对比度 | 不小于5000：1 |
| 亮度 | 500CD/m2 |
| CPU要求 | 英特尔I5, 内存4G, |
| 感应类型 | 红外感应 |
| 双操作系统 | WINDOWSI5 安卓：CPU 四核 运行内存2G 存储内存1G |
| 硬盘 | 120G固态 |
| 主板 | CPU内嵌式工控主板 |
| 连接方式 | 无线投屏，USB,VGA，HDMI等 |
| 功率 | 不大于250W |
| 支架 | 有 |
| 接口 | HDMI，VGA，USB扩展/充电口，WIFI,网口，SD卡槽 |

25、75吋多媒体教学一体机

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 屏幕要求 | 不小于75寸带触摸屏, 分辨率1920*1080 显示面积不小于1650*928mm |
| 对比度 | 不小于5000：1 |
| 亮度 | 500CD/m2 |
| CPU要求 | 英特尔I7, 内存4G, 4核 |
| 感应类型 | 红外感应 |
| 双操作系统 | WINDOWSI7 安卓：CPU 四核 运行内存2G 存储内存1G |
| 硬盘 | 120G固态 |
| 主板 | CPU内嵌式工控主板 |
| 连接方式 | 无线投屏，USB,VGA，HDMI等 |
| 功率 | 不高于300W左右 |
| 支架 | 有 |
| 接口 | HDMI，VGA，USB扩展/充电口，WIFI,网口，SD卡槽 |

26、机械电子创新模块

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 创新模块类型 | 适合机械电子专业教学的套件。 |
| 功能配置要求 | 铝镁合金件不低于1600多个，提供示范机器人不低于600多种，随机提供教材及不少于60个课时的教学课件，主控板和IDE的开发教程，不少于60个机器人原始创新方案的视频及源程序。可以让学生很快掌握各类机器人制作方法， |
| 其他要求 | 可以参加国内外各种机器人比赛可以让学生很快掌握各类机器人制作方法，可以参加国内外各种机器人比赛 |

27、线缆标注打印机

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 打印精度 | 打印精度 300dpi |
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印速度 | 25mm/s（高速打印模式：35段/分钟;中速打印模式：30段/分钟） |
| 套管规格 | φ2.0-φ7.0mm（壁厚0.5mm 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0） |
| 贴纸规格 | 6mm、9mm、12mm宽（白、黄、银三色） |
| 其他耗材 | 贴纸规格其他耗材不小于 4mm标志条（盒装不小于5M长）；热缩管 |
| 使用色带 | 专用色带（长不小于100M） |
| 打印字符 | 汉字、英文、数字、罗马数字及各种电工符号，字符尺寸 2、3、6mm（半角和全角6种），高度 最大6mm (最大打印高度），字符输入方式 自带键盘（63键标准键盘），可打印字符 汉字（拼音输入）、英文、数字、特殊符号 |
| 语言 | 英文键盘、中文界面、可打印中英文 |

28、控制器

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 不小于7吋(800 * 480) 宽屏幕 TFT LCD 65536色 |
| 内置模块 | 内置PLC，内置手轮 |
| 可支持应用 | 支持DMCNET运动总线，支持自动化上下料手臂标准应用范例 |
| 防水等级 | IP55 |
| 接口 | 1组COM端口支持RS485支持SDHC卡，DMCNET高速Remote I/O |

29、笔记本电脑

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 不小于12.5英寸 分辨率1920x1080 |
| CPU型号 | I7 6500U 主频2.5GHz |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 内存容量 | 8G |
| 内存类型 | DDR4 2133MHz |
| 硬盘容量及类型 | 512GB固态硬盘 |
| 显卡类型 | 核芯显卡 （显卡芯片Intel GMA HD 520 ） |

30、电脑

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 不小于21.5英寸 分辨率1920x1080 |
| CPU型号 | 处理器：Intel Core i5-6500(3.2GHz/L3 6) |
| 内存容量 | 不小于4G |
| 内存类型 | DDR4 2133MHz |
| 硬盘容量及类型 | 500GB固态硬盘 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 920A |

31、投影仪（含幕布）

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 投影尺寸 | 29-280英寸 |
| 投影技术 | 3LCD |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 分辨率 | WXGA（1280*800） |
| 亮度 | 3700流明 |
| 对比度 | 2000:1 |
| 电动幕布 | 不小于120寸 |

32、碎纸机

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 碎纸方式 | 粒状 |
| 碎纸能力 | 不少于4张/次 |
| 碎纸效果 | 不大于2mmX6mm |
| 碎纸速度 | 不低于3.5米/分 |

33、空调

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 样式 | 白色壁挂式 |
| APF | 3.7 |
| 定频/变频 | 变频3级 |
| 匹数 | 1.5匹 |
| 制热量 | 4200 |
| 制冷量 | 3500 |
| 安装 | 提供安装服务 |

34、彩色复印机

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
| 黑白打印速度 | 30ppm |
| 复印速度 | 30cpm |
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |
| 双面功能 | 自动 |
| 最大处理幅面 | A3 |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 耗材容量 | 品红色CE343A，青色CE341A，黄色CE342A：13500页 黑色CE340A：16000页 |
| 处理器 | 800MHz |
| 内存 | 1536MB |
| 接口类型 | USB2.0主机端口 USB直接打印/U盘打印 内部USB2.0主机端口（2个） 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 外部接口(FIH) 硬件集成接口（HIP接口） 传真端口 |

35、IPEI创智互动平台

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 包含内容 | 智能盒子、高清摄像头、全向麦克风 |
| IPEI硬件部分 | 为基于Linux系统的智能终端，核心部件包括智能盒子、高清摄像头和全向麦克风等，能实现创业活动直播、精品课程点播、远程实时互动等核心功能，全面实现多样化的在线教育形式。 |
| IPEI软件部分 | IPEI提供给终端用户丰富的学习课程和互动服务，除了提供每年500场精品创业活动直播分享和500门优质创业课程实时点播，还围绕创业主题，为用户提供包罗万象的创业品牌活动接入及个性化创业活动定制等服务。 |

36、触摸屏3D互动学习一体机

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 屏幕尺寸：不小于42寸；CPU：英特尔I7 4核2G或更高；内存：不低于4G DDR3；显示核IntelHDGraphic 4400或更高；硬盘：不小于128G SSD全固态；USB接口：2XUSB2.0；网络：RJ45 1000M，802.11n 兼IEEE802.11a/b/g；电源：220V功率：180W重量：30KG |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 定位精度 | 2mm |
| 透光率 | 90%～92% |
| 触摸激活力 | 可感知100g的触摸力（可调节） |
| 响应时间 | 低于16毫秒 |
| 耐久性 | 抗刮擦，可承受超过50 000 000次以上的单点触摸 |
| 软件要求 | 3D互动流程体验应用 1.要求具有不小于42英寸有效显示面积 2.要求系统高度一体化集成，只需插电即可直接使用 3.要求采用不少于10点触控交互技术，并支持手指直接触摸控制交互功能。 4.要求内置嵌入式客户端软件，支持全屏覆盖化访问360°全三维实时动态渲染3D互动内容。 5.要求内置的运算处理器不低于intel 酷睿I5、内置的动态存储器不低于4G，内置的静态存储器不低于64G。 6.要求内置的嵌入系统具备后台设置目标学习积分，并可自动记录每名学习者个人积分功能。 |

37、大学生创业教育课程视频

| 指 标 项 | 技术要求描述 |
| --- | --- |
| 规格 | 360p/480p/720p |
| 参数 | 可供不少于2000人同时使用，PC端/笔记本、2核、4G、Windows7、Mac OSX10版本,IE11/Firefox42.0/Chrome50/Safari8允许运行 |

备注：1、要求提供叁年原厂保修，中标后提供原厂保修有效证明。保修期内所有零部件均免费，包含易耗件。每年提供两次巡检、每季度服务一次， 无限次的故障报修服务。

三. 安装要求

| - 指 标 项 | - 指标要求描述 |
| --- | --- |
| - 安装 | - 本项目新购买仪器设备按用户指定位置安装，并调试正常；培训周期为七天，所有安装涉及的费用应包含报价内。 |
| - 其它 | - (1)投标人应从项目的理解，提出最优设计和规划，同时相关的配套管理软件、工具、配件等全部辅助软硬件应备齐，全部费用包含在投标报价中。 - (2)投标人需在标书中提交真实的产品彩页对产品进行详细说明，提供虚假材料的供应商将被拒绝。 |

•资信及商务要求

| 售后服务 | 具体实施响应要求 | 1、所有设备在质量保证期内免费维修，维护，软件提供免费升级；免费提供人员技术培训和提供软件文档，资料。 2、硬件设备提供原厂保修服务,保修时限以技术参数中保修要求为准。 3、每季度必须由原厂工程师进行现场巡检服务，并提供巡检报告。 4、以上所有软硬件产品若无特别标明的，则均为原厂叁年质保服务, 可以通过原厂序列号查询确认，软件需提供正版许可证明；所供软硬设备的最终用户为本次采购单位。 - 5、中标公司负责设备的安装调试，包括与已有设备的对接。 6、项目安装调试完成后，需进行一个月的试运行，运行没有任何问题后再进行验收；提供一名原厂工程师技术支持，如有故障30分钟响应，2小时到达，8小时内排除故障。 |
| --- | --- | --- |
|  | 本地化服务要求 |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 投标人在本地需具有的备品备件服务能力，有完整的备品备件库。 |
| 培训 |  | 投标方应免费委派原厂技术工程师，对用户进行不少于七天实际操作练习。 |
| 交货时间及地点 |  | - 必须在合同签定后10个工作日内向用户提供所投设备，并安装调试完毕交与用户验收。 |
| 付款条件 |  | 1.合同总价的5％作为履约保证金，签订合同前由乙方交入学校指定帐户，自货物交付验收合格后12个月内无质量问题索赔和售后服务问题，经用户单位确认，由甲方无息退回乙方。 - 2.经用户系统验收合格并交付使用后支付合同金额的100%。 |
| 业绩要求 |  | 提供近三年以来同类产品案列30万以上三个（开标时提供合同原件备查，每提供1个得1分）。 |

- 第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：ZZCG-

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方: 浙江省政府采购中心

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为ZZCG2017S-GK-115的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2、履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：

2、 交货方式：

3、 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年    月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件1：                                          正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017S-GK-115（标项）

资

信

及

商

务

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

1、资信及商务文件目录

A、资信文件：

1、投标声明书 (见附件2)；

2、法定代表人授权委托书(见附件3)；

3、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

4、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

B、商务文件：

1、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

2、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

3、类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）（见附件4）；

4、资信及商务响应表（见附件5）；

5、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

6、投标方认为需要的其他文件和说明。

附件2：

声 明 书

致：（浙江省政府采购中心）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为ZZCG2017S-GK-115）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为90天。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

供应商全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

供应商全称（公章）：                    日  期：

附件4：

投标人同类项目实施情况一览表

供应商全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件5：

资信及商务响应表

供应商全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务具体实施响应要求 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材要求（若有） |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件6：                                      正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017S-GK-115 （标项）

技

术

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

2、技术文件目录

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（附件7）；

（4）技术响应表（附件8）；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表（附件9）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（附件10）（若有）;

（9）联合投标协议书（附件11）（若需要）;

（10）联合投标授权委托书（附件12）（若需要）;

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件7：

设备配置清单

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件8：

技 术 响 应 表

供应商全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件9：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

供应商全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件10：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件11：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件12：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

全权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件13：                                     正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017S-GK-115（标项）

报

价

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）报价明细一览表（见附件14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

报 价 明 细 一 览 表

供应商全称（公章）：

招标编号及标项：    ZZCG2017S-GK-115  标项1

| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 投标总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合计金额大写：                  小写：￥

备注：

1、此表报价单可按项目实际的需求规范合理列报。

2、报价中不允许出现报价优惠等字样,合计总价应与明细报			价汇总相等。

全权代表签名：

日期：